雷达原理及信号处理作业2

林子川 202428013229122

研究IQ误差对线性调频信号匹配滤波的影响

正常情况下I路和Q路的表达式分别为：

I=Acos(φ(t))

Q=Asin(φ(t))

IQ解调误差主要来源有3个，以I路举例，Q路保持原样：

幅度不平衡：

I=A1+εcosφt

相位不正交：

I=Acosφt-Δθ

直流偏置：

I=Acos(φt)+Δk

实验流程

设置线性调频信号参数

| 参数名称 | 参数符号 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 线性调频信号时间长度 | τ | 2 |
| 调频率 | k | 50Hz/s |
| 中心频率 | fc | 0Hz |
| 采样率 | fs=30B |  |

幅度不平衡

1. 计算不同的幅度不平衡程度的I路信号，ε分别为0、5、10；

2. 计算接收机接收到的信号s=I+Q×i；

3. 将信号通过匹配滤波器得到滤波之后的结果；

4. 作图绘制处理之后信号的幅度电平图、dB图、相位图。

相位不正交

1. 计算不同的相位不正交程度的I路信号，Δθ分别为0、π4、π2；

2. 计算接收机接收到的信号s=I+Q×i；

3. 将信号通过匹配滤波器得到滤波之后的结果；

4. 作图绘制处理之后信号的幅度电平图、dB图、相位图。

直流偏置

1. 计算不同的直流偏置程度的I路信号，Δk分别为0、5、10；

2. 计算接收机接收到的信号s=I+Q×i；

3. 将信号通过匹配滤波器得到滤波之后的结果；

4. 作图绘制处理之后信号的幅度电平图、dB图、相位图。

实验结果

实验要求观察匹配滤波后信号幅相误差特性，以及主瓣宽度、旁瓣电平的误差

如图所示为实验结果：

幅度不平衡

根据实验结果可以看到，幅度不平衡会导致主瓣略微展宽，但影响非常小，不平衡越严重主瓣电平降低越厉害，旁瓣电平也随之降低。同时幅度不平衡也会造成相位误差。

相位不正交

根据实验结果可以看到，相位不正交不会导致主瓣宽度发生明显变化，不正交越严重主瓣电平降低越厉害，旁瓣电平也随之降低，但是dB值升高。同时相位不正交也会造成相位误差，不正交越严重误差越大？

直流偏置

根据实验结果可以看到，直流偏置会导致主瓣宽度略微展宽，但是影响非常小，偏置越严重主瓣电平降低越厉害，旁瓣电平也随之降低，dB值也降低。同时相位不正交也会造成相位误差。