雷达原理及信号处理作业4

林子川 202428013229122

推导雷达方程

进入发射机的信号功率

pt

发射天线放大

ptG

球面波衰减

ptG4πR2

地物散射调制

ptGσ4πR2

球面波衰减

ptGσ4π2R4

天线接收

Pr=ptGσAe4π2R4

考虑到接收天线功率增益

G=4πAeλ2

可以得到进入信号处理装置的信号功率

Pr=ptG2λ2σ4π3R4

雷达接收机噪声

Nout=FnkT0BnGrec

接收机输出的信噪比

SN=PrGrecNout=ptG2λ2σ4π3R4FnkT0Bn

最小可检测信噪比雷达方程

SNmin =ptG2λ2σ4π3Rmax 4FnkT0Bn

引入天线方向图

SNmin =ptG(θ,φ)2λ2σ4π3Rmax 4FnkT0Bn

建模计算美国的预警机雷达对大型战斗机的最大发现距离

参数设置：

f = 2e9; % S波段频率

c= physconst('LightSpeed'); % 光速

lambda = c/f; % 波长计算

% 天线参数

theta_B_deg = 1.1; % 方位波束宽度（度）

phi_B_deg = 5.7;   % 俯仰波束宽度（度）

theta_B = deg2rad(theta_B_deg);

phi_B = deg2rad(phi_B_deg);

rau = 0.7; % 天线效率

G_D_max = (4*pi)/(theta_B*phi_B); % 方向性

G_max = G_D_max * rau; % 天线增益（线性值）

G_dB_max = 10*log10(G_max); % 天线增益（dB）

arrayLength = [7.3 1.52]; % 阵列长度（米）

% 雷达系统参数

p_t = 40e3; % 发射功率（W）

tau = 1e-6; % 脉冲宽度（s）

scan_rate_rpm = 6; % 扫描速率（转/分钟）

scan_rate = 360*scan_rate_rpm/60; % 扫描速率（度/秒）

T_dwell = theta_B_deg/scan_rate; % 驻留时间（秒）

% 目标参数

RCS = 6; % 目标RCS

SNR_min_dB = 13; % 检测所需最小SNR（dB）

SNR_min = 10^(SNR_min_dB/10); % 线性值

% 系统损耗

L_s_dB = 3; % 系统损耗（dB）

L_s = 10^(L_s_dB/10);

L_a_dB = 0; % 大气损耗（dB）

L_a = 10^(L_a_dB/10);

% 噪声参数

F_n_dB = 3.5; % 接收机噪声系数（dB）

F_n = 10^(F_n_dB/10);

T0 = 290; % 噪声温度（K）

k = 1.38e-23; % 玻尔兹曼常数

代码流程

1. 对天线进行建模，计算方向图G(θ,φ)

2. 根据雷达方程，使用不同的脉冲重复频率计算最大探测距离，生成折线图。

3. 根据雷达方程，使用不同的脉冲重复频率，计算不同方向上信号的最大探测距离，并生成二维幅度图。

其中，通过雷达方程计算最大探测距离的功能封装成函数放在代码最后。

结果

计算天线方向图

% 计算方向图

G = arrayGain(thetaGrid, phiGrid, N_az, N_el, lambda, d, G_max);

% 显示二维幅度图

f1=figure(1);

imagesc(rad2deg(theta), rad2deg(phi), 10*log10(G));

xlabel('Azimuth Angle (deg)');

ylabel('Elevation Angle (deg)');

title('2D Gain Pattern (dB)');

colorbar;

axis xy;

最大探测距离

调整PRF

for i = 1:length(PRF_list)

PRF = PRF_list(i);

n_p = round(PRF * T_dwell); % 积累脉冲数

% 雷达方程计算最大探测距离

numerator = p_t * G_max^2 *( lambda^2 * RCS * n_p * tau);

R_max = (numerator/denominator)^(1/4);

% 显示结果

disp(['脉冲重复频率: ' num2str(PRF/1e3) ' kHz, 最大探测距离: ' num2str(R_max/1e3) ' km']);

R_max_list(i) = R_max; % 存储结果

end

可以看到随着脉冲重复频率的增加， 最大探测距离也不断增加。

此图为波束指向θ0=0时各个方向回波信号的最大探测距离。